[image: image1.jpg]



Артикул ЗД061, ЗД0611
ЗД061 – Лежанка двухсторонняя «Классик» для животных (кошек и собак малых пород), войлок, 53х45х20см
ЗД0611 – Лежанка двухсторонняя «Классик» для животных (кошек и собак малых пород), войлок, 70х50х20см
Описание изделия 

Лежанка двухсторонняя. Одна сторона лежанки изготовлена из светло-серого синтетического каландрированного войлока, вторая сторона – из сетки-сэндвич Air-Mesh. Внутри лежанки находится вставка с наполнителем для формоустойчивости. В лежанку вложена набитая подушка. 
С изнаночной стороны на дне в арт.ЗД061 выполнено 2 выреза, в ЗД0611- 3 выреза, через которые можно достать вставку с наполнителем.
Изделие уложено в гофрокороб.
Спецификация деталей изделия ЗД061
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Дно с вырезами 54,7х46,2 см
	1 дет
	1,02933 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 300г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.

	Передняя деталь с фигурным верхним срезом 52х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Задняя деталь 52х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Боковая деталь 43,5х21,5 см
	2 дет
	
	
	
	

	Подушка 52х46,2 см
	1 дет
	
	
	
	

	Передняя деталь с фигурным верхним срезом 52х21,5 см
	1 дет
	0,77867 м2
	Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см
	Серый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.

	Задняя деталь 52х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Боковая деталь с вырезами 43,5х21,5 см
	2 дет
	
	
	
	

	Подушка 52х46,2 см
	1 дет
	
	
	
	

	Вставка для лежанки (деталь с вырезом, деталь без выреза)
	2 дет
	0,808 м2
	Спанбонд 30г/кв.м, ш.160см (метражный)
	Бежевый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.


Спецификация деталей изделия ЗД0611
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Дно с вырезами 70х50 см
	1 дет
	1,28 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 300г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.

	Передняя деталь с фигурным верхним срезом 67,3х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Задняя деталь 67,3х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Боковая деталь 47,3х21,5 см
	2 дет
	
	
	
	

	Подушка 65х50 см
	1 дет
	
	
	
	

	Передняя деталь с фигурным верхним срезом 67,3х21,5 см
	1 дет
	0,93334 м2
	Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см
	Серый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.

	Задняя деталь с вырезом 67,3х21,5 см
	1 дет
	
	
	
	

	Боковая деталь с вырезами 47,3х21,5 см
	2 дет
	
	
	
	

	Подушка 65х50 см
	1 дет
	
	
	
	

	Вставка для лежанки (деталь с вырезом, деталь без выреза)
	2 дет
	0,968 м2
	Спанбонд 30г/кв.м, ш.160см (метражный)
	Бежевый
	Раскрой АРК Гербер 

Приложение 1.


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	ВЫПАДЫ войлока синтет.каландр.,  разволокнённые
	
	0,97 кг  – ЗД061
1,25 кг  – ЗД0611
	0,97 кг – ЗД061
1,25 кг  – ЗД0611
	
	

	Тесьма окантовочная
	Серый 22 мм
	2,8 м – ЗД061
3,5 м – ЗД0611
	2,8 м – ЗД061

3,5 м – ЗД0611
	серый
	

	Нитки швейные
	45ЛЛ серый
	56,34 м
	0,02356 боб2500м
	серый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1 шт
	
	

	Гофрокороб  с печатью EVA
	0,29кг, 355х265х345
	1 шт
	1 шт
	
	ЗД061

	Гофрокороб без печати
	0,375кг, Б.К.Н, 575х355х195мм
	1 шт
	1 шт
	
	ЗД0611

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, малый, 46х18мм
	2 шт на кор
	2 шт
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Сборка вставки из спанбонда для лежанки
	1. Деталь вставки из спанбонда сложить вдоль пополам.

2. Уравнять срезы, стачать по длинному срезу швом налицо.
3. От надсечки проложить вертикальную строчку вниз до сгиба.

4. Передать собранные заготовки на подбор для набивки наполнителем
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	2
	Набивка вставки наполнителем
	1. Наполнить заготовки выпадами. Не сильно плотно.
	Подбор
	2
	

	3
	Сборка подушки
	1. Сложить лицевыми сторонами внутрь деталь подушки из войлока и деталь подушки из сетки-сэндвич Air-Mesh.

2. Стачать по периметру, оставляя незастроченный участок примерно 20-25 см по одной из коротких сторон.

Ш/м = 0,6-0,7 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	4
	Набивка подушки
	1. Наполнить подушку выпадами. Не сильно плотно.
	Подбор
	2
	

	5
	Застрачивание отверстий на вставке из спанбонда и на подушке
	1. Набитые вставки застрочить с торцов швами налицо.

2. Набитую подушку застрочить, подгибая внутрь края отверстия.

Ш/ш = 0,2-0,3 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	6
	Сборка боковой части из Air-Mesh
	1. Длинную заднюю деталь сложить с короткой боковой деталью лицевыми сторонами внутрь. Уравнять по короткому срезу. Стачать.

2. Длинную переднюю деталь с фигурным вырезом сложить с короткой боковой деталью лицевыми сторонами внутрь. Уравнять по короткому срезу. Стачать.

3. Соединить между собой две заготовки таким образом, чтобы с длинной боковой деталью стачивалась короткая.

Ш/ш = 0,6-0,7 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	7
	Окантовывание вырезов на детали дна и вырезов на боковых деталях Air-Mesh
	1. Вырез на боковой детали из Air-Mesh совместить с вырезом на детали дна.

2. Вложить в окантователь и окантовать 2 слоя материала по форме выреза.
	Прямострочная швейная машина с окантователем
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	8
	Сборка боковой части из войлока и из Air-Mesh
	1. Длинную заднюю деталь сложить с короткой боковой деталью лицевыми сторонами внутрь. Уравнять по короткому срезу. Стачать.

2. Длинную переднюю деталь с фигурным вырезом сложить с короткой боковой деталью лицевыми сторонами внутрь. Уравнять по короткому срезу. Стачать.

3. Соединить между собой две заготовки таким образом, чтобы с длинной боковой деталью стачивалась короткая.

Ш/ш = 0,6-0,7 см.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	9
	Стачивание заготовки из войлока и заготовки из Air-Mesh
	1. Собранную в кольцо заготовку из сетки-сэндвич вложить лицом к лицу в заготовку из войлока.

2. Совместить фигурный срез сетки-сэндвич с фигурным срезом на войлоке.

3. Уравнять срезы, втачать по всему периметру.

Ш/ш = 0,6-0,7см
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	10
	Втачивание дна
	1. Совместить надсечку на боковой детали из войлока с началом окантовки выреза на сетки-сэндвич и дна. Закрепить небольшой строчкой.

2. Втачать по периметру, пропуская окантованные участки, одновременно уравнивая и закрепляя все слои.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	11
	Окантовывание шва втачивания дна
	1. Окантовать шов втачивания дна.
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	12
	Вложение вставки с наполнителем в лежанку
	Через окантованные вырезы вложить 2 вставки с наполнителем. 
	Подбор
	2
	

	13
	Вложение подушки в лежанку
	В готовую лежанку вложить подушку стороной Air-Mesh вверх.
	Подбор
	2
	

	
	Технологическая последовательность упаковки


	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Упаковка
	Почистить изделие от производственного мусора.
	Упаковщица
	2
	


Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к внешнему виду изделия
	Изделие должно быть без пятен и вкраплений других цветов


Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер ЗД061
 (на 3 к-та с полотна, 1 к-т= 1подушка+1деталь дна+2бок.детали+1передняя деталь+1 задняя деталь)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 300г/м2 ш.160см 
[image: image2.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnagcw: ZD061 X3 V160
fLnra: 1M 86,40Ck Winpiia: 157,200k Vicronszosarme: 90,64%
Moaens/Paswep/Kon. : ZD01 173

He paswewienmsie/Paswewene: 12/18




Автоматизированный раскрой Гербер ЗД061
 (на 3 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь дна+2бок.детали+1передняя деталь+1 задняя деталь)

Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см 
[image: image3.jpg]I osneEn Ticaouo0y

s Packnagcw: ZD061 X3 AM160
fLnra: 1M 30,80Ck Winpiia: 156,00Ch Vicnonszosame: 87,60%
Moaens/Paswiep/Kon. : ZD01 173

He paswewienmsie/Pasweweniue: 15/15




Автоматизированный раскрой Гербер ЗД061
 (на 2 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь боковой и передней части+1 деталь боковой и задней части)

Спанбонд 30г/кв.м, ш.160см (метражный), бежевый

[image: image4.jpg]I osneEn Ticaouo0y

s Packnagcw: ZD061 X2_SP160
fLna: OM 95,01Cu Winpia: 158,00Ch Vicnonszosarme: 94,84%
Moaens/Paswiep/Kon. : ZD01 173

He paswewienmsie/Paswewentiie: 20/4




Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер ЗД0611

 (на 3 к-та с полотна, 1 к-т= 1подушка+1деталь дна+2бок.детали+1передняя деталь+1 задняя деталь)

Войлок синтетический каландрированный св.серый 300г/м2 ш.160см 
[image: image5.jpg]I osneEn Ticaouo0y

s Packnagw: ZDOG11 X3 V160
fLna: 2M 34,00Ck Winpiia: 157,00Ch Vicrnonszosarme: 91,67%
Moaens/Paswep/Kon. : ZD0611 13

He paswewienmsie/Paswewenue: 15/18




Автоматизированный раскрой Гербер ЗД0611

 (на 3 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь дна+2бок.детали+1передняя деталь+1 задняя деталь)

Сетка-сэндвич Air-mesh 330г/кв.м, полиэстер,  ш.160см 
[image: image6.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnapw: ZDO611 X3 AM160
fLna: 1M 66 88Cu Winpiia: 156,00Ch Vicronszosarme: 88,36%
Moaens/Paswep/Kon. : ZD0611 13

He paswewienmsie/Paswewenue: 18/15




Автоматизированный раскрой Гербер ЗД0611

 (на 2 к-та с полотна, 1 к-т= 1деталь боковой и передней части+1 деталь боковой и задней части)

Спанбонд 30г/кв.м, ш.160см (метражный), бежевый

[image: image7.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnagey: ZD0611 X2_SP160
fLnra: 1M 14,11Cu Winpiia: 157,00Ch Vicnonszosarme: 96,16%
Moaens/Paswiep/Kon. : ZD0611 1/3

He paswewienmsie/Pasweweniuie: 29/4




