[image: image1.jpg]



Артикул ЗД121
Домик для животных "Кошкин куб", войлок, 30х30х30см
Описание изделия 

Домик для животных из светло-серого войлока в форме куба.

Вход в домик выполнен в виде головы кота.
Бирка Еva Home прикреплена во левой стороне отверстия входа.
Изделие сложено путём сгибания внутрь домика боковых, верхних и нижних граней куба. Передняя с вырезом сторона изделия расположена в упакованном изделии сверху. Изделие скреплено 4 биркодержателями насквозь всех слоёв. 

Места скреплений расположены на расстоянии 2,5-3 см от боковых сторон.

Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет/принт

	Примечание


	Передняя деталь с вырезом 30х30 см
	1 дет.
	0,5952 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 500г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый

	Раскрой АРК Гербер Приложение 1.

	Задняя, верхняя, нижняя и боковые детали 30х30 см
	5 дет.
	
	
	
	


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Характ-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки
	45ЛЛ
	15,62 м

	0,00625
боб2500
	серый

	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Термоэтикетка-стикер
	 полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1шт
	ч/б
	По макету

	Гофрокороб с печатью
	0,485кг, 575х355х375
	1на 8шт.
	0,125шт

	бурый
	Б.К.8

	Биркодержатель
	25мм, нейлон, тонкий (fine), бесцветный (прозрачный)
	4
	2шт
	прозрачный
	

	Скрепки упаковочные 23/8
	
	1
	1шт
	
	

	Этикетка 
	Бирка-степлер "EVA home"малая 59х83мм выр /картон-крафт/
	1
	1шт
	коричневый
	крафт картон


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Сборка
	1. Деталь с вырезом наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону глухой детали. Уравнять боковые срезы, стачать.

2. Аналогичным образом соединить в кольцо оставшиеся грани куба.

3. В получившуюся заготовку втачать верх и дно, уравнивая все срезы.


	Прямострочная швейная машина
	3

	Закрепки в начале и в конце строчек


Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Соблюдение ровного закрепления этикеток на изделиях.

Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к качеству строчек
	Параметры швов и строчек согласно Рабочей инструкции швеи и требованиям технологической последовательности изготовления 

	Соблюдение требований к качеству сборки изделия
	Соблюдение лицевой и изнаночной стороны  на деталях. Соблюдение технологии сборки


Приложение 1.

Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 5 к-тов с полотна, 1 к-т= 1 передняя деталь с вырезом+5 глухих деталей)

Войлок синтетический св.серый ш.160см 
[image: image2.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnagw: ZD121 X5 V160 BLOK
fLna: 1M 80,00Ck Winpiia: 157,00Ch Vicnonszosarme: 95,54%
Moaens/Paswep/Kon. : ZD121 172

He paswewenmsie/Paswewene: 6/3




