Артикул — Е286
[image: image1.jpg]


 Мешок для стирки белья 47х90см                 

Мешок для стирки прямоугольной формы из крупноячеистой сетки белого цвета на молнии.

Спецификация деталей изделия

	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет/принт

	Примечание


	Основа 49х180см
	1дет.
	0,97584м2
	Сетка 60г/кв.м, "соты"(крупноячеистая), ш.160см (МЕТРАЖНАЯ)
	Белый

	


Спецификация фурнитуры

	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Нитки
	35ЛЛ
	18,5м

	0,0037
боб5000
	белый

	

	Тесьма эластичная
	 22мм
	1
	0,03м
	белый
	

	Молния 
	№3, нейлон
	1

	0,49м
	белый
	

	Замок для молнии
	№3
	1
	1шт
	
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Термоэтикетка - стикер
	Большой, 58х40мм 
	1
	1шт
	
	

	Индивидуальная упаковка
	180х300 усил(прозрач), кл.слой, 30мк
	1
	1шт
	прозрачный

	

	Вкладыш-меловка
	180х275
	1
	1шт
	
	

	Гофрокороб с печатью
	0,185кг, 355х195х245 
	1на 50ш.
	0,02шт

	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-ие операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Заготовить молнию
	Нарезать молнию, вдеть замок в молнию не в разъём
	Подбор
	2

	

	2
	Притачать молнию
	Притачать  молнию к коротким срезам детали основы, подкладывая заглушку
	Прям.
	3


	Закрепки в начале и в конце строчки

	3
	Стачать боковые срезы
	Стачать боковые срезы мешка
	Оверл.5нит.

	3
	

	4
	Проверить качество, подрезать концы ниток
	
	
	
	

	5
	Вывернуть мешок
	Вывернуть мешок на лицевую сторону
	Прям.
	3
	

	Упаковка

	1
	Упаковка в индивидуальный пакет и хедер
	Сложить  мешок, упаковать в индивидуальный пакет, вложить этикетку, заклеить пакет.
	Упаковщица
	
	

	2
	Комлектовка
	Сложить по 50 штук в маленькую коробку
	Упаковщица
	
	


Раскладка на сетку 160см крой Сабельный нож
[image: image2.jpg]Vs Packnapw: E286_SET160

[1sa: 301 59.94Cw Wnpusa: 154,000 Vicnonssosare: 95,40%
Mogens,/Poswiep/Kon. : E286 1/13
He pasweuienmbie/Pasueuere: /6 Onncarine 3axcs Mobasnesse AT / Kounnexros: 313

Pasiewienmie Mnowas: 52 88008012 Tabnaua Baox / Byep:




