[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



Артикул ЗД0011, ЗД0012
Когтеточка для животных, на подлокотник дивана, войлок св.серый, 88х130см
Когтеточка для животных, на подлокотник дивана, войлок св.серый, 88х130см
Описание изделия 

Когтеточка изготовлена из светло-серого (ЗД0011) или темно-серого (ЗД0012) синтетического каландрированного войлока. 
Состоит из одной цельной «Т-образной» детали. На широкой части когтеточки настрочен карман, а также по бокам детали расположены полосы с липучками, с помощью которых когтеточка фиксируется на подлокотнике дивана. В углах нижней части широкой стороны установлено по 1 люверсу.
Изделие поступает с ШЦ в полусобранном виде – длинная средняя полоса наложена на широкую часть, крепежные полосы согнуты пополам.
Когтеточку положить карманом вниз. Загнуть боковые части, убрав внутрь крепежные полосы. Перегнуть пополам. Перевернуть когтеточку, в образовавшийся карман между нижней части и верхней вложить сложенную тесьму. Правее от центра закрепить бирку-степлер с наклеенным стикером. Слева наложить вкладыш-инструкцию, вложить в пакет ПНД, запаять. На пакет наклеить стикер.
Упакованные изделия уложены в гофрокороб, в количестве согласно спецификации на упаковку.
Спецификация деталей изделия
	Наим. детали
	Кол-во

	Норма расхода
	Вид материала

	Цвет 
	Примечание


	Основа 88х130 см
	1 дет
	1,056 м2
	Войлок синтет. каландрированный, 470г/м2, светло-серый, ш.160см
	Светло-серый (ЗД0011)
Темно-серый (ЗД0012)
	Раскрой АРК Гербер с проколами
Приложение 1.

	Карман 23х18 см
	1 дет
	
	
	
	

	Полосы 60х6,3 см
	2 дет
	
	
	
	


Спецификация фурнитуры
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	Липучка-крючок  - ш.5см, дл.5см (ЗД0011)
	
	0,05*2 шт
	0,1
	черный
	

	Люверсы, 8мм, антрацит
	
	2 шт
	2 шт
	антрацит
	

	Тесьма серая  22мм нарез.150см (ЗД0011)
	серый
	1,5 м
	1,5 м
	серый
	

	Нитки швейные
	45ЛЛ серый
	10,37 м
	0,00415 боб2500м
	серый
	


Спецификация упаковки
	Наименование
	Харак-ки
	Кол-во
	Норма расхода
	Цвет
	Примечание

	400х600 - ПНД, 20мк (комплектовочный)
	 
	1
	1 шт
	
	

	Вкладыш
	
	1
	1 шт
	
	меловка

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, большой, 58х40мм
	1
	1 шт
	
	

	Гофрокороб  с печатью EVA
	0,29кг, 355х265х345
	1 на 4 шт
	0,25
	
	

	Термоэтикетка - стикер
	полуглянец, малый, 46х18мм
	2 шт на кор
	0,5
	
	


Технологическая последовательность обработки
	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Установка люверсов
	Установить люверсы по схеме.
	Подбор
	2
	Схема установки кнопок.  Приложение 2.

Соблюдать лицевую сторону материала согласно схеме



	2
	Настрачивание липучек
	Липучки, нарезанные длиной 5 см, наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону полосы. Отступив равномерное расстоянии от краев полосы, настрочить по периметру. Ш/ш – 0,2-0,3 см
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	3
	Настрачивание кармана
	Деталь кармана наложить изнаночной стороной на лицевую сторону основы. Углы кармана совместить с проколами, перекрывая их на 2 мм. Настрочить по трем сторонам. Ш/ш – 0,2-0,3 см
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	4
	Настрачивание полос с липучками
	Полосу с липучкой приложить ко второму проколу по короткой стороне широкой части когтеточки. Настрочить.

Ширина шва – 0,6-0,7 см
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	5
	Формирование бортика
	Узкую часть когтеточки перегнуть на изнаночную сторону. Уровень перегиба определяется по проколам (крайние к верхнему срезу). Прокол должен находиться на сгибе. Застрочить загнутую часть насквозь, формируя бортик. Ширина шва - 1 см
	Прямострочная швейная машина
	3
	Закрепки в начале и в конце строчки.

	
	Технологическая последовательность упаковки


	№ п/п
	Наим-е операции
	Тех.параметры выполнения
	Вид работ
	Разряд работ
	Примечание

	1
	Упаковка
	Почистить изделие от производственного мусора.
	Упаковщица
	2
	Изделие складывается лицом вверх



Требования к качеству изделий
	Наименование требования
	Описание требования

	Соблюдение требований к качеству упаковки
	Контроль четкости текста и сканирования штрих-кодов на стикерах. 

Соблюдение количества изделий в коробках

	Соблюдение требований к качеству установки фурнитуры
	Соблюдение качественной установки люверсов: установка согласно схеме, с соблюдением лицевой стороны материала. 

Люверсы не выпадают из отверстия.

	Соблюдение требований к внешнему виду изделия
	Изделие должно быть без пятен и вкраплений других цветов


Приложение 1

Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 6 к-тов с полотна, 1 к-т= 1основа+1карман+2полосы)

Войлок синтетический каландрированный св.серый, т.серый ш.160см 
[image: image3.jpg]I osneEn Ticaouo0y

Vs Packnag: ZDOOL1 X6 V160
fLna: 3M 90,01Cw Winpia: 158,00Ch Vicrnonszosame: 96,22%
Moaens/Paswep/Kon. : D001 1/6

He paswewennsie/Paswewenue: 0/24




Автоматизированный раскрой Гербер 
 (на 4 к-та с полотна, 1 к-т= 1основа+1карман+2полосы)

Войлок синтетический каландрированный св.серый, т.серый ш.160см
[image: image4.jpg]I osneEn Ticaouo0y

s Packnag: ZDOOL1 X4 V160
fLna: 2M 60,00Ck Winpia: 158,00Ch Vicrnonszosame: 96,22%
Moaens/Paswep/Kon. : ZDO011 /6

He paswewiennsie/Paswewenie: /16




Приложение 2
Схема установки люверсов арт.ЗД0011, ЗД0012
[image: image5.jpg]



